急诊科医师培训基地细则

急诊科医师培训基地所在的医院必须是三级综合医院或教学医院，根据卫生部《专科医师培养标准—急诊科细则》的要求，特制定本基地细则。

- 急诊科医师培训基地基本条件

- （一）相对独立的布局合理的急诊区域：

1．总要求为宽敞、通风、布局合理，就诊路线清晰通畅、方便。

2．急诊区应设鲜明标志。急诊区有独立入口，大门宽敞，运送患者的车辆可直接到达。急诊科门口的道路交通通畅。急诊科内应设救护车专用停车点，并保持救护车道路通畅。

3．急诊大厅有足够面积。候诊区宽敞，轮椅和推车进出无阻。

4．小儿诊室与成人诊室分开。

5．单床抢救室面积不少于20m2，多床抢救室每单元(床)使用面积不少于12m2。

6．辅助科室建筑面积能满足患者就诊量的需要。

7．输液室分设小儿输液区与成人输液区。

8．独立的挂号处、收费处、药房、检验科、影像科等。

9．以上建筑布局尽量安排在一楼同一层面，要求能减少交叉穿行往返。

10．院内或科内具有诊治传染性疾病如SARS的独立区域。

11．急诊观察室、急诊病房，急诊ICU、急诊手术室等布局合理。其中急诊ICU必须按国家有关标准行封闭式设计，特别是消毒隔离设施（如层流等）完备，至少有一间具备接收严重传染性疾病病人能力的带负压系统的隔离监护单元，独立的双回路供电系统，有中心供氧供气系统，中心负压吸引系统，医疗区与功能支持区分布合理等；急诊手术室完全符合国家制定的标准手术室规范。

- （二）科室设置与人员配置：

1．院外急救部分：

（1）救护车：至少2辆，车内须配置十二导联心电图机1台、除颤起搏器1

台、急救呼吸机1台、生命体征监护仪（包括无创血压、心电、脉氧、呼吸等功能）1台、快速血糖仪、气管切开包、环甲膜穿刺置管套件、人工呼吸囊、各种大小经口气管插管套件（含喉镜）、面罩、喉罩、氧气源、负压吸引装置、夹板、颈托、止血带、绷带、铲式担架、脊柱板、负压垫、常用急救药物等。

（2）人员配置：至少2名司机，出救护车时每车应配有医生、护士、担架工至少各1名。

- 2．接诊区：

（1）预诊台：工作3年以上的护师4人。

（2）诊室：设成人诊室、小儿诊室若干，各诊室医师编制≥4人，但需有妇产科诊室及特殊病人如精神病、囚犯等诊室。诊室内具有初级专业技术职务的医师必须已获得本专业执业医师资格，或已取得执业医师资格，并从事本专业工作3年以上的医师。

（3）抢救室：不少于4个抢救单元。抢救单元(床)与医师之比不少于1∶1；抢救单元(床)与护师(士)之比不少于1∶3。

（4）输液室: 根据输液床(椅)位，床位与护师(士)之比不少于4∶1。

（5）观察室：床位≥10张。床位与医师之比不少于5∶1，床位与护（师）士之比不少于4∶1。

（6）清创室：清创手术台不少于1张。

（7）石膏室：能满足不同病人需要。

（8）急诊辅助科室：24小时不间断开诊。急诊药房应满足急救需要，并有足够的抢救药品储备。急诊检验科和急诊影像科（CT、B超、X摄片等）开展的项目能完全满足急诊所需。

- 3．急诊病房：

床位≥30张，床位与急诊专科医师之比不少于5∶1，床位与急诊专科护师 (士) 之比不少于3∶1。病区实施规范化整体护理。

- 4．急诊ICU：

监护床位数不低于年平均每日急诊病人数的5%，最少不得低于6个监护单元，其中有1~2个独立的隔离监护病室。独立监护病室每单元床所占面积不少于20m2，多床监护病室每单元床所占面积不少于16m2。床位与医师1∶1，床位与护师(士)之比不少于1∶3。

- 5．急诊手术室：

手术台≥2张，能随时开展急救手术。

- （三）医疗设备：

1．急诊抢救室基本设备：

| 设 备 名 称 | 数 量 | 基 本 功 能 |
| --- | --- | --- |
| 监护仪 | 1台／床 | 便携式，心电、脉氧、无创血压、体温、呼吸、数据打印等。 |
| 呼吸机 | 1台／床 | 简便易用、可移动、电动型、带可充电电池（可运行30分钟以上），呼吸模式为CMV、SIMV、PEEP、CPAP、PSV、SIGH、可调性FiO2 ，监测功能为呼气潮气量、呼吸频率、气道压、吸气时间、吸呼比等。 |
| 除颤器 | 至少1台 |  |
| 自动心肺复苏仪 | 至少1台 |  |
| 无创心脏起搏器 | 至少1台 |  |
| 床边X线摄片机 | 1台。 |  |
| 洗胃机 | ≥1台 |  |
| 12导联心电图机 | 1台 |  |
| 中心吸引接口或电动吸引器 | 至少1个或台／床 |  |
| 可充电便携式吸引器 | 1台 |  |
| 中心供氧接口或氧气筒 | 2个／床或1个／床 |  |
| 输液泵 | 1台／床 | 快速输液≥1 000ml/h，多功能组合 |
| 微量注射泵 | 1台／床 |  |
| 快速血糖自动测定仪 | 1件 |  |
| 麻醉咽喉镜 | 2套 |  |
| 无影灯 | 2台 |  |
| 抢救车 | 1辆／2床 |  |
| 冰帽 | 1个／床 |  |
| 颈托、各种类型夹板、各型气管导管、氧气面罩等抢救器材 |  | 能满足急救所需 |

2．急诊ICU基本设备

| 设 备 名 称 | 数 量 | 基 本 功 能 |
| --- | --- | --- |
| 多功能监护床 |  | 可称体重、可移动、整体升降、前倾后倾、长度可伸缩、可放置不同体位等 |
| 监护仪 | 1台／监护床 | 心电（示波6＞个/桢）、呼吸、SPO2、呼气末CO2、无创血压、有创双压力监测、双体温监测、充电电池（供电≥30分钟）、24小时监测结果回顾等，并具备监测功能的可扩展性。 |
| 机动便携式监护仪 | 至少1台 | 无创血压、呼吸、脉氧、心电监测，充电电池（供电≥30分钟）等。 |
| 心排血量监测装置或与监护仪配套的心排血量监测模块 | 至少一套 |  |
| 呼吸机 | 1台／床 | 其功能模式：CMV、SIMV、PSV、CPAP／PEEP、新型通气模式≥2项，FiO2可调；监测：呼气潮气量、气道峰压、平台压、平均气道压、Ti、分钟通气量、FiO2、iPEEP、肺顺应性、呼吸功等，其中至少1台带转运功能。 |
| 简易呼吸器 | 1个/床 |  |
| 除颤起搏器 | 1台 |  |
| 有创临时起搏器 | 至少 1台 |  |
| 床边血液净化机 | 1~2台 | CRRT |
| 血气分析仪 | 1台 |  |
| 纤维支气管镜 | 1套 |  |
| 冰帽 | 1~2个 |  |
| 降温毯 | 至少1台 |  |
| 预防深静脉血栓气泵 | 1个/2张床 |  |
| 快速血糖自动测定仪 | 1个 |  |
| 中心供氧接口 | 2个／床 |  |
| 中心供气（高压空气）接口 | 2个/床 |  |
| 中心吸引接口 或吸引器 | 至少2个／床 1台／床， |  |
| 可充电便携式吸引器 | 1台 |  |
| 输液泵 | 至少1台／床 | 多功能组合 |
| 注射器泵 | 至少 2台／床 |  |
| 12导联心电图机 | 1台 |  |
| 床边便携式B超机 | 1台 |  |
| 床边X线摄片机 | 1台 | X线防护设备齐全。 |
| 麻醉咽喉镜 | 2套 |  |

漂浮导管、中心静脉导管、气管切开导管、气管导管、喉罩、经皮气管置管套件、血液净化配套耗材等齐全，并有储备。

各种抢救包（如气管切开包、静脉切开包、胸腔穿刺包、腰椎穿刺包、导尿包、脑室减压包等）和其它常用抢救器材齐全，并有储备。

- 3．急诊手术室基本设备：

| 设备名称 | 数 量 | 基 本 功 能 |
| --- | --- | --- |
| 麻醉机 | 1台/手术台 | 带自动呼吸机、双吸入麻醉、FiO2监测。 |
| 麻醉监护仪 | 1台/手术台 | 心电、脉氧、有创/无创血压、呼气末CO2、双体温等。 |
| 除颤机 | 1台 | 胸内、胸外除颤 |
| 电刀 | 1台/手术台 |  |
| 中心吸引或电动吸引器 | 2个/手术台、1台/手术台 |  |
| 备用电动吸引器 | 1个 |  |
| 中心供氧接口 | 2个/手术台 |  |
| 便携式高压灭菌锅 | 1个 |  |
| 抢救车 | 1辆/手术台 |  |
| 麻醉咽喉镜 | 2套 |  |
| 可移动C型臂X摄片机 | 1台 |  |

其它能满足手术要求的各种手术器械、抢救器材齐全等。

4．清创手术室基本设备：

清创手术台、抢救车、吸引器等手术器械齐全。

- （四）医疗工作量：

1．急诊：年度急诊量≥60000人次。

2．急诊病房

（1）年度床位使用率≥95%；

（2）年度平均住院日≤7天。

3．急诊ICU：

（1）年度ICU床位使用率≥75%；

（2）年度平均住院日≤7天。

4．急诊手术室：

（1）急诊手术例数≥500例/年。

（2）手术种类全面覆盖急诊创伤。

5．收治病种能满足卫生部《专科医师培养标准—急诊科细则》的要求。

6. 每位受训者管理病床数≥5张。

- （五）医疗质量：

1．急诊科应能够单独或协助开展的代表本专科医疗水平的急救项目≥10项，如急性心肌梗死的溶栓、急诊内窥镜上消化道止血、急诊PTCA、电除颤与电复律、经皮快速气管内置管术、机械通气、胸腔闭式引流术、急诊开胸心脏复苏术、严重多发创伤病人的急诊手术、开放性腹部创伤的急救处理、开放性颅脑外伤的急救处理、严重脊柱外伤的急救处理、各种骨折病人的急救处理等。

2．急诊危重病人抢救成功率≥85%；

3．急诊病历书写符合规范，甲级率95%；

4．急诊ICU收治的危重病人应符合住院标准。

二、急诊科专科医师培训基地师资条件

1．人员配备：

（1）专科指导医师与受训者人数的比例1∶1。

（2）医生构成：

由从事本专业5年以上临床工作的主任医师或副主任医师担任各科室或病区主任或副主任。科室内具有中、高级专业技术职务人数应占科室总医师数比例≥70%，所有医师最低学历为大学本科。

2. 专科指导医师条件

从事本专业临床工作5年以上、主治医师以上（含主治医师）、品学兼优、已发表学术论文或综述1篇以上。

参与本细则编写人员：

执 笔：

吕建农    徐州医学院附属医院急救中心

审 议：（以姓氏拼音为序）

| 于学忠 | 北京协和医院 |
| --- | --- |
| 王启斌 | 山东电力中心医院 |
| 王仲 | 北京协和医院急诊科 |
| 王辰 | 北京朝阳医院 |
| 朱继红 | 北京大学人民医院 |
| 陆一鸣 | 中国救援医学会 |
| 李宗浩 | 中国救援医学会 |
| 林辉 | 广西壮族自治区医院 |
| 黄子通 | 中山大学附属第二医院急诊科 |
| 廖晓星 | 中山大学附属第一医院 |
| 吕文光 | 天津人民医院 |
| 蔡文伟 | 浙江省人民医院 |