包埋冷冻台

两台，预算共1.9万元

主要性能特点：

·包埋操作台为多功能一体化设计。包埋操作时的余蜡经台面上的溢蜡槽直接回流保温盒循环使用，不需要接蜡盒，石蜡无损耗。

·配有手动和脚动开关，可同时实现包埋模定位和出蜡。当包埋模触碰到微动开关触头时，包埋模的定位即告完成同时可实现出蜡完成标本的包埋，缩短了包埋标本的时间，提高了工作效率。

·操作台左右两端各设置了刮蜡器，可用于整修蜡块和包埋盒周边的余蜡。

·有定时开（关）机的功能。全自动程序控制，1周每天开关机时间可预设。

·对包埋微小组织的观察采用LED作为照明光源。

·半导体制冷块快速制冷，效果好。

·硅橡胶加热膜系统，对介质的加热传导均匀，安全可靠，热稳定性好，加热时间短。

·储蜡缸和保温盒具有双重过载保护、安全可靠。

·彩色高清液晶显示屏，导航键盘，全中文操作界面。

·智能PID温控技术，稳定性好，控制精度高。

·放大镜可调整到任意适合的位置。

·大容量冷冻台，超静音压缩机可以降低操作员的噪声疲劳。

主要技术参数：

·加热器温度设定范围：室温-99℃。

·温度显示误差：≤±1℃。

·保存盒尺寸：≥18*21*5cm(C*K*H)

18.5*24.5*4.5CM(可选）

· 蜡缸容积：≥6.5L。

· 包埋机功率：＜1200W

·冷冻台面温度：-10℃-0℃

·冷冻台面积：355×300mm(S×W)

·冷冻台功率：90W

·电源：220VAC±10%,50/60HZ

·外型尺寸：410×600×440mm

售后要求：维保一年.