全高清腔镜摄像系统配置

（共一套，预算39.9万）

商务要求：至少保修二年，现场培训，3-6巡检一次

技术要求：

1.三晶片高清摄像机

1.*摄像头具有三组传感器，每组都是1080P

2.像素： 1920（水平）×1080（垂直）（207.3万像素）

3.扫描标准： 1125线，50场，25帧

4.同步系统： 内部，可自动切换

5.视频输出： BNC插座×2

RGB/YPbPr输出：     BNC插座×3

6.高清视频输出输出： HDMI×2（输出1080P信号）

7.最低照度： 5Lx at F5.5,

8.视频输出清晰度：1080P

9.白平衡：   AWC（自动白平衡控制）和手动控制

10.增益选择：  AGC增益提高可选择

11.电源：        AC100～240V，FUSE 2*2A

12.主机前面板7寸液晶屏幕，实时显示图像

13.主机带有USB接口，可接U盘进行拍照、录像

14.*主机具有网络视频直播功能

15.具有图像冻结和2.5倍电子放大功能。

16.摄像头IPX8防水性能，可浸泡消毒

17.摄像头具有四种遥控手柄功能键

18.*摄像机具备血管加强功能

2.LED冷光源参数

1、主机前面板带5寸LCD显示、参数可追溯；
2、光源照度：≥1100000Lx

3、光源色温： ≤6500K

4、光输出孔规格:∮10

5、光源功率：100VA

*6、光源使用寿命：约40000小时

7、光源按键：LCD轻触式

8、参数一键还原功能，方便医生操作。

3. 26寸监视器

*1、显示器尺寸:26英寸（IPS-Pro）

2、背光:LED

3、视角:178度（水平&垂直）

4、解像度:1920×1080

5、长宽比:16:9

6、显示色:10.7亿色

7、对比度:1400:1

8、亮度:500cd/m2

9、输入端子:3G-SDI×1;DVI-D×1;总成:×1;D-Sub:15×1;S摄像机（Y/C）×1;

10、输出端子:3G-SDI×1;DVI-D:×1;总成×1;

11、防水:IPX2

15、显示器重量:约7.7Kg

4.气腹机

1.7寸智能触摸屏

2.电源电压：AC110V-220V，50HZ/60HZ；

功率：50VA

*3.设定流量范围：0L/min~42L/min，调节精度：1L/min；

4.设定压力范围：3~25mmHg，调节精度：1mmHg；

5.医用台车

1.全金属，五层

2.组装自如