医疗柱技术参数

（共8台，预算总计29.6万元）

商业要求：至少保修一年，3-6月巡检一次，省内有维修点

技术要求：

1、工作电源：AC220V、50Hz；输入功率:6KVA；

2、柱体水平旋转角度：0～340°；

3、仪器平台： 3层（高度可调），圆角防撞设计；

4、每台气体接口标准配置：氧气2个、负压吸引2个、压缩空气1个；

a、接口颜色及形状不同，具有防接错功能；

b、插拔次数2万次以上；

c、采用二次密封，带三状态（通、断、拔），可带气维修；

5、电源插座：6个/台、220V、10A；

6、等电位接地端子: 2个；

7、网络接口：RJ45  2个；

8、不锈钢可调输液杆、注射泵组合架1个；

9、储物篓1个；

10、抽屉1个；

11、主体材料采用高强度铝合金型材；

12、表面处理采用静电喷涂；

13、吸顶式安装，稳定牢固。