台式居民身份证阅读机招标参数

一、要求

- 台式居民身份证阅读机具有专为公安局二代身份证指纹采集工作量身打造的集指纹采集、二代身份证阅读、语音输出、摄像、人像比对等多功能的免驱动指纹采集设备，设备符合《居民身份证指纹采集器通用技术要求》。

- 1、集指纹采集比对、二代身份证读卡验证、语音输出、现场照片提取，人像比对等五大功能为一体的二代证指纹检验设备

- 2、设备功能自由组合，灵活多变，且所有功能仅占用一个USB接口电源

- 3、免驱动，避免不同硬件环境、不同操作系统版本的兼容问题

- 4、光学无畸变产品，获取真实指纹图像

- 5、高强度光学玻璃采集窗口，耐磨、耐高温、耐腐蚀、长寿命

- 6、设备适合拇指平面捺印，满足二代身份证指纹拇指优先采集要求

二、技术参数

| 序号 | 项目 | 技术要素 |
| --- | --- | --- |
| 一、性能指标 |  |  |
| 1 | 采集指纹 | 指纹采集窗大小：≥16mm×22mm |
| 2 |  | 指纹图像采集速度：≤0.07秒 |
| 3 |  | 指纹图像分辨率：500ppi |
| 4 |  | 指纹图像灰度：256级 |
| 5 |  | 指纹图像畸变：≤1% |
| 6 | 摄像采集 | 摄像像素：500万 |
| 7 |  | 摄像畸变值：<0.24% |
| 8 |  | 视场角：60度 |
| 9 | 二代证读取 | 读取距离：0~3cm |
| 10 |  | 读证时间：＜1.2秒 |
| 11 |  | 工作频率：13.56MHz |
| 12 |  | 调制方式：ASK |
| 13 |  | 通信速率：106Kbps |
| 14 | 语音输出 | 声音输出：立体声 |
| 15 |  | 扬声器规格：双8Ω 1W |
| 二、环境参数 |  |  |
| 1 | 大气压 | 86kPa~106kPa |
| 2 | 工作温度 | 0℃~50℃ |
| 3 | 工作湿度 | 5%RH~90%RH(无结露) |
| 4 | 存储湿度 | 5%RH~90%RH(无结露) |
| 5 | 贮存温度 | -40℃~+60℃ |
| 三、电器特征 |  |  |
| 1 | 供电电源 | 外接DC 5V |
| 2 | 功耗 | 1.5W |
| 3 | 通信接口 | USB 2.0 |

- 三、商务参数

★1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。

★2、交货时间：按合同约定的日期交货。

- ★3、交货地点：娄底市中心医院指定地点。

- ★4、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合格满1年后支付10%余款给乙方。

★5、质保与售后：整机保修1年，终身维修。验收时出具原厂售后质保承诺书，质保期内每年巡检一次，并提交巡检记录。质保期内出现故障，24小时响应，响应后4小时上门服务。

- ★6、在投标文件中必须提供相关佐证资料（加盖投标人公章的技术参数、技术白皮书、说明书、彩页），并在响应表中备注该条参数响应或正偏离的佐证资料所在页码。